## 专题19 电功率

1．（2024·江苏扬州·中考真题）【新科技新情景】温差发电技术是绿色环保的发电技术，利用热电转换材料和两块金属板可制成简易的温差发电装置。如图所示，将发电装置的一块金属板放在冷水中，用火焰加热另一块金属板，观察到与热电转换材料连接的LED小灯珠发光。

（1）小明想利用此装置探究发电的电压与温度的关系，对此装置做了适当的改进：将LED小灯珠拆下，换成数字电压表接入电路；撤去蜡烛，将上端金属板A浸入热水中，用温度计每隔一段时间测量冷、热水的温度。测得数据如下：

| 热水温度/℃ | 84.7 | 74.8 | 73.0 | 70.8 | 69.5 | 68.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷热水温差/℃ | 64.1 | 54.2 | 52.4 | 50.2 | 48.9 | 47.8 |
| 电压U/V | 5.39 | 5.27 | 4.57 | 4.25 | 4.16 | 3.90 |

①改变热源的目的是           ；

②分析表格数据，当时室温是           ℃；

③要提高发电电压可采取的办法是           、           ；（针对不同影响因素各写1条）

（2）我国科学家成功利用人体和环境的温差做出了温差电池。若该电池在1℃的温差下产生的电压，输出功率为，则输出电流为           A。

【答案】     见解析     20.6     提高热水的温度/降低室温     更换发电效率更高的热电转换材料

【详解】（1）[1]小明想利用此装置探究发电的电压与温度的关系，则需要记录不同温度差下的电压示数，因用火焰加热A金属板时，金属板A的温度无法得到，且温度不易控制，从而无法得到温度差，因此撤去蜡烛，将上端金属板A浸入热水中，此时可用温度计测量热水的温度，从而得到冷热水的温度差。

（2）[2]由表格数据可知，冷水的温度

冷水的温度即水在室温下的温度，因此当时的室温是20.6℃。

（3）[3][4]由表格数据可知，当冷热水温度差越大时，发电的电压越高，因此要提高发电电压，可以增大温度差，即提高热水的温度或者降低室温；当热电转换材料不同时，产生发电电压的高低也不同，因此可以更换发电效率更高的热电转换材料。

（4）[5]该电池输出的电流为

2．（2025·江苏镇江·中考真题）【新科技新情景】某太阳能飞机白天通过太阳能电池板发电供给发动机使用，发出电能的80%转化为飞机推力做的功，可驱动飞机以的速度水平匀速直线飞行1h。已知飞机飞行过程中所受阻力为1000N，高空中飞机的太阳能电池板每平方米面积获得太阳能的功率为800W，太阳能电池板面积为。

(1)求飞机1h内飞行的距离。

(2)求飞机匀速飞行过程中推力做功的功率。

(3)求太阳能电池板将光能转化为电能的效率。

【详解】（1）飞机1h内飞行距离s=vt=108km/h×1h=108km

（2）飞机匀速飞行过程中F推=f=1000N，速度v=108km/h=30m/s

则推力做功的功率

（3）太阳能总功率P光=250m2×800W/m2=2×105W

电能转化为推力的功率P推=3×104W，则电能功率

太阳能电池板将光能转化为电能的效率

考点一．电功率P=W/t的简单计算

1．（2024·江苏淮安·中考真题）今年“五一”期间，小明在家长陪同下进行“综合实践活动”，利用家中的电能表测量家中空气炸锅的实际功率。小明把家中其他用电器全部断开后，将空气炸锅单独接入电路，观察到标有“/（）”字样的电能表指示灯闪烁，用时，则空气炸锅在这内消耗的电能为      ，实际功率为      W。

【答案】     0.02     1200

【详解】[1][2]空气炸锅在这内消耗的电能为

实际功率为

2．（2024·江苏南通·中考真题）梅雨季节，老王选购除湿器为家中面积的房间除湿。表一为某除湿器的部分参数，其中，额定除湿量表示每小时除去空气中水蒸气的质量；表二为环境温度30℃时，相对湿度与空气中水蒸气质量的对应关系，相对湿度是衡量空气中水蒸气含量的一个指标。

表一：

| 额定电压 | 额定功率 | 额定除湿量 |
| --- | --- | --- |
| 220V | 220W |  |

表二：

| 相对湿度 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气中水蒸气质量 | 3 | 9 | 15 | 21 | 27 |

(1)除湿器正常工作时的电流为      A，除湿1h消耗的电能为      ，若家中只有除湿器工作，标有“”的电能表指示灯闪烁      次；

(2)环境温度30℃、相对湿度时，空气中水蒸气的质量为      g，若除湿器以额定除湿量工作，使房间相对湿度由降至，约需      h。

【答案】(1)1     0.22     264

(2)24     0.81

【详解】（1）[1]除湿器正常工作时的电流为

[2]除湿1h消耗的电能为

[3]电能表指示灯闪烁次数为

（2）[1]由表二可知，空气中水蒸气质量与相对湿度的比值一定，成正比，比值为

则环境温度30℃、相对湿度时，空气中水蒸气的质量为

[2]房间高度约为3m，体积为

房间相对湿度由降至，减少的水蒸气的质量为

则需要的时间为

3．（2024·江苏宿迁·中考真题）教室的饮水机上有两条提示语：“注意水温，谨防烫伤”和“节约用电，弘扬美德”。小明画出了饮水机电路示意图，如图甲所示，电阻，加热时总功率为840W。线圈内阻不计，为热敏电阻，其阻值随温度的变化如表格所示，控制电路电源电压恒为3V，当电流达到0.02A时衔铁被吸合。

| t/℃ | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /Ω | 220 | 165 | 130 | 100 | 83 |

(1)衔铁被吸合时，饮水机处于          （选填“加热”或“保温”）状态，饮水机处于保温状态时，功率为      W；

(2)设定最高水温为，需要将滑动变阻器阻值调至      ；根据图乙中电能表参数，饮水机处于加热状态时，经过10min，电能表指示灯闪烁      次。

【答案】(1)     保温     40

(2)     50     350

【详解】（1）[1][2]由图可知，当衔铁未被吸合时，R1、R2并联，电路电阻较小，根据公式可知，功率较大，为加热状态；当衔铁被吸合时，R2断开，电路只有R1工作，此时电路电阻较大，根据公式可知，功率较小，为保温状态；保温功率为

（2）[1]由表格中数据可知，当水温为60℃时，Rt=100Ω，电路电流为0.02A，控制电路的总电阻为

需要将滑动变阻器阻值调至

[2]饮水机处于加热状态时，经过10min消耗的电能为

电能表指示灯闪烁的次数为

4．（2024·江苏苏州·中考真题）电热水器是利用电流的         效应工作的。小明利用电能表测量电热水器实际功率来判断家里的电压是否正常。他观察家中的电能表示数如图甲所示为         kW·h，现仅接通一台如图乙所示的电热水器，观察到电能表指示灯1min内闪烁80次，则1min内消耗电能为         J，其两端电压         （高于/等于/低于）220V。

【答案】     热     3023.6          等于

【详解】[1]电流通过导体时，导体发热是电能转化为内能，这种现象是电流的热效应。

[2]电能表的读数方法：最后一位是小数，由甲图可得家中的电能表示数为3023.6kW·h。

[3]电能表指示灯 1min 内闪烁 80 次，电能表参数“3200imp/(kW·h)”，则 1min 内消耗电能为

[4]电热水器的实际功率为

实际功率等于额定功率，所以实际电压等于额定电压，为220V。

5．（2023·江苏镇江·中考真题）物理综合实践小组调查了学校一周的用电情况，如图为两次记录的电能表示数，学校这一周消耗的电能为           。调查得知，学校共有电功率为40W的日光灯600盏，它们之间是           联的，他们建议将这些灯更换为15W的节能护眼灯，若每盏灯每月工作90h，更换后，学校因该项目每月共节省电费           元。[电费单价为0.5元/(kW·h)]

【答案】     5596.7kW·h     并     675

【详解】[1]电能表最后一位为小数位，所以学校这一周消耗的电能为

W=57620.3kW·h-52023.6kW·h=5596.7kW·h

[2]日光灯在工作升，用电器之间互不影响，因此是并联。

[3]依题意得，换灯后学校一月可节省电

W1=(0.04kW-0.015kW)×90h×600=1350kW·h

每月共节省电费

n=1350kW·h×0.5元/(kW·h)=675元

6．（2025·江苏徐州·中考真题）小华在家中烧水时有个疑问：水吸收的热量与什么因素有关呢？她猜想：水吸收的热量与水的质量和升高的温度有关。为了探究其中的关系，她借助一个电热水壶进行实验。

(1)水吸收的热量无法直接测量，实验中用加热时间t表示，因为水吸收的热量Q与加热时间t成      ；

(2)在探究水吸收的热量与水升高的温度之间的关系时，小华量取0.8kg水，用电热水壶加热，每隔1min测量一次水的温度。测得数据如下表所示。请在坐标图中画出水的温度随加热时间变化的图像；

| 加热时间/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度/℃ | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |

(3)在探究水吸收的热量Q与水的质量m之间的关系时，应控制水      相同，量取不同质量的水，分别用电热水壶加热，记录加热时间。小华进行实验并根据数据得出Q与m之间的关系；

(4)小华总结实验结论：水吸收的热量与水的质量和升高的温度成正比，即。如果想要测出比例系数k的值，她还需要做什么？      。

【答案】(1)正比

(2)

(3)升高的温度

(4)根据电热水壶铭牌查出电功率P

【详解】（1）电热水壶功率不变，相同时间放出的热量相同，不计热量损失，则水吸收的热量Q与加热时间t成正比。

（2）在坐标图中分别找到六次实验对应的点并描出来，然后用平滑的线连接起来，就可以画出水的温度随加热时间变化的图像，如图所示：

（3）由于水吸收的热量与水升高的温度有关，根据控制变量法，在探究水吸收的热量Q与水的质量m之间的关系时，应控制水升高的温度相同。

（4）由公式可得，要测出比例系数k的值，需知道水的质量、一段时间内水升高的温度及吸收的热量。水的质量已经测出，表格中已经记录了一段时间水升高的温度，所以还需要求出这段时间水吸收的热量。不计热量损失，水吸收的热量

所以小华还需要根据电热水壶铭牌查出电热水壶的电功率，就可以测出比例系数k的值。

7．（2025·江苏南京·中考真题）如图所示，电源电压U=6V，R1=5Ω，R2=10Ω；仅闭合S2，电路的总电阻为       Ω；仅闭合S3，电压表示数为4.5V，R3=       Ω；当S1、S2、S3均闭合时，电流表的示数为     A。R2消耗的功率为        W。

【答案】     15     15     1     3.6

【详解】[1]仅闭合S2，R1、R2串联，电路的总电阻为

[2]仅闭合S3，R1、R3串联，电压表测R3两端电压为4.5V，根据串联电路电压规律可知，R1两端电压为

由分压原理可知，，即

解得R3=15Ω。

[3]当S1、S2、S3均闭合时，R2、R3并联，电压表测电源电压，电流表测干路电流。

通过R2的电流

通过R3的电流

干路电流

即电流表示数为1A。

[4]R2消耗的功率

8．（2023·江苏常州·中考真题）小明家安装了某品牌小厨宝，其加热电阻丝的规格为“”，水箱容积。（，）正常工作时，问：

（1）加热电阻丝的阻值？

（2）若水箱内加满水，把水从加热到，加热时间至少多长？

【详解】解：（1）加热电阻丝的阻值

（2）若水箱内加满水，水的质量为

把水从加热到，水吸收的热量为

消耗的电能为

加热时间为

答：（1）加热电阻丝的阻值为24.2Ω；

（2）若水箱内加满水，把水从加热到，加热时间至少630s。

考点二．电功率P=UI及推导式的简单计算

9．（2025·江苏无锡·中考真题）如图所示，是小红连接的测量小灯泡额定功率的电路，小灯泡的额定电流为0.3A，电源电压保持不变，R为定值电阻，滑动变阻器的最大阻值为20Ω，她将滑动变阻器的滑片P置于B端，断开开关S2，闭合开关S、S1，电流表示数为0.1A；移动滑片P置于A端，电流表的示数为0.2A；重新将滑片P移至B端，断开开关S1，闭合开关S、S2，移动滑片P使电流表的示数为0.3A；保持滑片P的位置不变，断开开关S2，闭合开关S、S1，电流表示数为0.16A。下列说法中正确的是（　　）

A．电源的电压为3V	B．定值电阻R的阻值为10Ω

C．小灯泡的额定电压为3.8V	D．小灯泡的额定功率为0.75W

【答案】D

【详解】AB．将滑动变阻器的滑片P置于B端，断开开关S2，闭合开关S、S1，R与变阻器的最大电阻串联，灯泡断路，电流表测量电路电流，电流表示数为0.1A，由欧姆定律得┄①

移动滑片P置于A端，电路为R的简单电路，电流表的示数为0.2A，由欧姆定律得┄②

由①②得，定值电阻R的阻值为

电源电压

故AB错误；

CD．重新将滑片P移至B端，断开开关S1，闭合开关S、S2，灯泡与滑动变阻器串联，电流表测量电路电流，移动滑片P使电流表的示数为0.3A，此时灯泡正常发光，保持滑片P的位置不变，则变阻器接入电路中电阻不变，断开开关S2，闭合开关S、S1，R与变阻器串联，电流表示数为0.16A，由欧姆定律得，此时电路电阻为

由串联电路电阻特点得，滑动变阻器接入电路中的电阻为

由串联电路电压特点与欧姆定律得，小灯泡的额定电压为

小灯泡的额定功率为

故C错误，D正确。

故选D。

10．（2025·江苏徐州·中考真题）如图是电饭锅的简化电路，开关S控制“1”、“2”两个挡位。做饭时先高温烧煮，后焖饭、保温。则做饭过程中，开关S所处的挡位（　　）

A．一直在“1”挡	B．一直在“2”挡

C．先在“1”挡，后在“2”挡	D．先在“2”挡，后在“1”挡

【答案】C

【详解】由图可知，当开关S在“1”挡时，R2被短路，电路为R1的简单电路，此时电路电阻较小，根据公式可知，电路功率较大，为高温挡；当开关S在“2”挡时，两电阻串联，此时电路电阻较大，功率较小，为保温挡，所以开关S先在“1”挡，后在“2”挡，故C符合题意，ABD不符合题意。

故选C。

11．（2024·江苏南通·中考真题）图甲是灯泡L的图像，灯泡的额定电压为2.5V。将灯泡L接入图乙电路，已知电阻的阻值为，电流表量程为，电源电压可调。在电路安全工作的前提下，下列判断正确的是（提示：可在图甲中作出电阻的图像）（　　）

A．两条支路中的电流不可能相同	B．灯泡实际功率总比电阻功率大

C．电路总功率最大可达到1.5W	D．电源可调的最大电压为1.8V

【答案】D

【详解】该题中，电流表在干路，最大干路电流为0.6A，由甲图可知，若灯泡正常发光，灯泡电流为0.26A，定值电阻的电流则为

此时干路电流为

0.26A+0.5A=0.76A

0.76A大于0.6A，说明该电路最大电压不为2.5V。由甲图可知，电压为1.8V时，灯泡电流为0.24A，定值电阻的电流为

此时干路电流为

0.24A+0.36A=0.6A

则该电路最大电压为1.8V。

A．由甲图可知，最左边一个点算出其灯泡电阻为

由甲图可知，电压为1.8V时，灯泡电流为0.24A，此时灯泡电阻为

灯泡电阻变化范围为1.67Ω~7.5Ω之间，当灯泡电阻与R0相等时，电流相等，灯泡电阻可以达到5Ω，故两支路电流可能相等，故A错误；

B．并联电路中，灯泡与定值电阻两端电压相等，根据公式可知，电阻越大，实际功率越小，灯泡最大电阻为7.5Ω，大于R0，此时灯泡实际功率小于电阻功率，故B错误；

C．电流最大为0.6A，电压为1.8V，此时电功率最大，为

故最大功率为1.08W，达不到1.5W，故C错误；

D．由甲图可知，电压为1.8V时，灯泡电流为0.24A，定值电阻的电流为

此时干路电流为0.24A+0.36A=0.6A，则该电路最大电压为1.8V。故D正确。

故选D。

12．（2025·江苏南京·中考真题）如图所示是某电水壶的电路简图，其中R1、R2均为电热丝，该水壶有加热、保温两个挡位，相关参数如表所示。

| 额定容量/L | 1 |
| --- | --- |
| 额定电压/V | 220 |
| 加热功率/W | 1200 |
| 保温功率/W | 100 |

(1)在壶内装有额定容量的水，加热挡工作350s，水温升高了90℃，水吸收的热量为             J，电水壶对水加热的效率为       %；若在此过程中，断开其他用电器的开关，标有1200imp/（kW•h）字样的电能表指示灯会闪烁        次。[c水=4.2×103J/(kg•℃)]

(2)若对该电水壶电路进行改造，保持电水壶的保温功率不变，将加热功率提高到1310W，请写出一条改造措施：                 。

【答案】(1)     3.78×105     90     140

(2)将R2的阻值更换为40Ω

【详解】（1）[1] 水的质量为m=ρ水V=1.0×103kg/m3×1×10﹣3m3=1kg

水吸收的热量为Q吸=c水mΔt=4.2×103J/（kg•℃）×1kg×90℃=3.78×105J

[2] 加热挡工作350s，电水壶消耗的电能为W=P加t=1200W×350s=4.2×105J

电水壶对水加热的效率为

[3] 电能表表盘标有“1200imp/（kW•h）”，表示电路中用电器每消耗1kW•h电能，电能表的指示灯闪烁1200次，则电水壶工作350s，电能表指示灯闪烁的次数

（2）当S、S1都闭合时，两电阻并联，电路中电阻最小，根据可知，电路的功率最大为加热挡；当S闭合时，电路为只有R1工作，电阻最大，根据可知，电路的功率最小为保温挡；保持电水壶的保温功率不变，将加热功率提高到1310W，此时R2的功率为P2=1310W﹣100W=1210W

根据可知，R2的阻值为

故为了让加热功率提高到1310W，改造措施是将R2的阻值更换为40Ω。

13．（2025·江苏镇江·中考真题）某种灯泡的电阻R与电流I关系图像如图1所示，当两个该种灯泡串联接在电压恒为的电源上时，通过灯泡的电流为1A，此时灯泡的电阻为        Ω，为        V。若将该种灯泡L按图2的方式接在电压为3V的电源上，其中定值电阻的阻值为3.5Ω，闭合开关后，电阻两端的电压为     V，灯泡L的电功率为        W。

【答案】     4.5     9

【详解】[1][2]观察图1可得，当电流，对应纵坐标电阻。当两个灯泡串联，总电阻为，根据欧姆定律可得，电源电压。

[3][4]图2中，灯泡与定值电阻串联，电源电压。设电路中电流为，灯泡电阻为。 由图1可知，当时，当时，设关系式为。结合图像线性特征，代入以上两点值可得，，即。串联电路中总电压，代入和可得

解得。因此两端的电压

灯泡的电功率，其中，，代入公式可得，灯泡的电功率为。

14．（2025·江苏盐城·中考真题）小华制作的模拟调光灯电路如图所示，小灯泡标有“2.5V 0.3A”字样。闭合开关，将回形针向左滑动，铅笔芯接入电路的阻值    ，电流表的示数    。当电流表的示数为    A时，小灯泡正常发光，此时小灯泡的实际功率为    W。

【答案】     变小     变大     0.3     0.75

【详解】[1][2]闭合开关，将回形针向左滑动，铅笔芯接入电路长度变短，铅笔芯接入电路的阻值变小；电路中总电阻变小，电源电压不变，则电路中电流变大，电流表测量电路中的电流，则电流表的示数变大。

[3]小灯泡标有“2.5V 0.3A”字样，由图可知为串联电路，电流处处相等，则当电流表的示数为0.3A时，小灯泡正常发光。

[4]小灯泡正常发光，此时小灯泡的实际功率为

15．（2025·江苏苏州·中考真题）如图是一款电水壶的电路简图，均为加热电阻，通过旋转旋钮开关可实现加热与保温功能的切换。保温功率为88W，阻值为，加热时应将开关旋至         （1/2）位置，加热功率为         W，阻值为

【答案】     2     1100     506

【详解】[1]根据可知，在电源电压U一定时，电阻R越小，电功率P越大。由图可知，当开关旋至1位置时，R1​与R2​串联，此时电路中的总电阻R总​=R1​+R2​。当开关旋至2位置时，只有R1​接入电路，此时电路中的总电阻R总′​=R1​。因为R1​+R2​>R1​，所以开关旋至2位置时，电路中的电阻最小，电功率最大，电水壶处于加热状态。

[2]根据可得加热功率

[3]当开关旋至1位置时，R1​与R2​串联，此时电水壶处于保温状态，保温功率P保温​=88W。此时电路中的总电阻

R2​的阻值R2​=R串​−R1​=550Ω−44Ω=506Ω

16．（2024·江苏镇江·中考真题）如图是某电热水壶内部电加热器原理电路，它有“加热”和“保温”两挡，开关S断开，电水壶处于        挡。已知该电热水壶处于“加热”挡，通电可使标有的电能表指示灯闪烁120次，则消耗的电能为           。电热水壶“保温”挡功率为，则        。

【答案】     保温     0.1     435.6

【详解】[1]当开关S断开时，电阻R1、R2​串联，此时电路中的电阻较大，根据电功率公式​，在电压U一定的情况下，电阻R越大，电功率P越小，所以电水壶处于“保温”挡。

[2]已知电能表指示灯闪烁120次，而电能表的参数为1200imp/(kW⋅h)，这表示每消耗1kW⋅h的电能，指示灯会闪烁1200次。因此，消耗的电能可以通过以下公式计算

[3]当电水壶处于“保温”挡时，R1​和R2​串联接入电路，此时的总功率为100W。根据得“保温”挡时电路的总电阻为

又因为当开关S闭合时，电水壶处于“加热”挡，此时只有R1​接入电路，且消耗的电能已知为0.1kW⋅h，所以“加热”挡的功率为

由此可得R1​的阻值为

则R2的大小为

17．（2025·江苏徐州·中考真题）如图所示电路，电源电压保持不变，小灯泡上标有“9V 0.9A”字样，小灯泡电阻不变。电阻箱处于某一阻值，闭合开关，电路的总功率为7.2W；将电阻箱阻值调为原来的3倍，电路的总功率变为4.8W。求：

(1)小灯泡的电阻；

(2)电源电压。

【详解】（1）小灯泡上标有“9 V 0.9 A”字样，且灯丝电阻不变，可得小灯泡的电阻

（2）设小灯泡电阻为Rₗ(Ω)，电阻箱在第一次调节时的阻值为R(Ω)，第二次调节为3R，电源电压为U(V)。由题意可得电路总功率分别为P₁=7.2 W和P₂=4.8 W。则有：

联立解得U= 6V。

18．（2025·江苏扬州·中考真题）某电水壶内部电路简化后如图。当开关都闭合，电水壶处于加热状态。水烧开后温控开关自动断开，电水壶处于保温状态。已知电阻为22Ω，保温时通过的电流为0.2A，。求：

(1)将质量为1kg、初温为20℃的水加热至70℃，水吸收的热量Q；

(2)电水壶处于加热状态时的电功率P；

(3)电水壶处于保温状态时，1min消耗的电能W。

【详解】（1）水吸收的热量

（2）当开关都闭合，电路中只有电阻，电水壶处于加热状态，则电水壶处于加热状态时的电功率

（3）水烧开后温控开关自动断开，电路为两个电阻串联，保温时通过的电流为0.2A，则电路中电流为0.2A，此时电水壶处于保温状态，1min消耗的电能

19．（2025·江苏苏州·中考真题）如图所示电路中，灯泡L的规格为“”，闭合开关S，灯泡正常发光，电流表示数为。求：

(1)通过灯泡L的电流；

(2)电阻R的电功率；

(3)通电，电路消耗的电能。

【详解】（1）闭合开关S，灯泡和电阻R并联，电流表测干路电流。此时灯泡正常发光，则通过灯泡L的电流

（2）根据并联电流规律，电阻R的电流

则电阻R的电功率

（3）通电，电路消耗的电能

20．（2024·江苏徐州·中考真题）如图所示电路，电源电压不变，灯泡L标有“6V  3W”字样，R1、R2为定值电阻，当S闭合，S1和S2断开时，灯泡L正常发光，L和R1的功率之比为3∶1；当开关都闭合时，R1和R2的功率之比为4∶1，求：

(1)灯泡L正常发光时的电阻；

(2)开关都闭合时，R2的功率。

【详解】（1）灯泡L正常发光时的电阻

（2）当S闭合，S1和S2断开时，灯泡和电阻R1串联，灯泡L正常发光，电路中的电流

通过灯泡和电阻R1的电流相等，L和R1的功率之比为3∶1，所以

R1=4Ω

电源电压

U=I(RL+R1)=0.5A×(12Ω+4Ω)=8V

当开关都闭合时，R1和R2并联，R1的功率

R1和R2功率之比为4∶1，R2功率

21．（2024·江苏南通·中考真题）如图，电源电压恒定，灯泡规格为“”，滑动变阻器最大阻值为为定值电阻。闭合开关S，将接1，移动滑片使灯泡正常发光，电路总功率为；将接2，滑片移至a端，电流表示数为0.8A，电路总功率为，滑片移至b端，电流表示数为0.2A。求：

(1)灯泡正常发光时的电阻；

(2)与的比值；

(3)电源电压。

【详解】（1）由知道，灯泡正常发光时的电阻为

（2）由知道，小灯泡的额定电流为

闭合开关S，将S1接1，灯泡L与滑动变阻器R1串联，当小灯泡正常发光时，电路总功率为

将S1接2，滑片移至a端，电路中只有定值电阻R2接入电路，电流表示数为0.8A，电路总功率为

则P1与P2的比值为

（3）将S1接2，滑片移至a端时

①

将S1接2，滑片移至b端时

②

由①②得

U=8V

22．（2025·江苏常州·中考真题）小明家电火锅的铭牌参数如表格所示，其高功率值模糊不清。当开关闭合、闭合时，电火锅处于高功率工作状态；当开关闭合、断开时，电火锅处于低功率工作状态。当小明家中只有该电火锅工作时，电火锅在220V电压、高功率状态下工作2min，电能表的指示灯闪烁132次，小明家电能表的表盘如图甲所示。

| 额定电压 |  |
| --- | --- |
| 高功率 |  |
| 低功率 | 220W |

(1)请在图乙中以笔画线完成电路连接。（电路有多种画法，取其一作图并依图解答后续问题）

(2)求电火锅的高功率值。

(3)求电阻丝的阻值。

(4)求电阻丝的阻值。

【详解】（1）选择串联加处局部短路，当开关闭合、闭合时，只有工作，电火锅处于高功率工作状态；当开关闭合、断开时，与串联，电火锅处于低功率工作状态。如图所示：

（2）由题可知，高功率状态下工作2min，消耗的电能为

工作时间为

故电功率为

（3）由可知，电阻丝的阻值为

（4）由可知，低功率时串联的总电阻为

故电阻丝的阻值为

23．（2024·江苏无锡·中考真题）某款家用储水式电热水器额定电压为220V，额定功率为3000W，额定容量为60L，图甲是其电路原理图。插上插头，电热水器储满水后，闭合开关S，温控器开关K接触点1，对水进行加热，当加热温度达到设定温度时，K跳转接触点2，保温指示灯L亮起，停止加热；当水温下降，低于设定温度时，K再次接触点1进行加热。、、为加热电阻，其中。该电热水器的加热模式有四个挡位，选择“一挡”，、均断开。选择“二挡”，闭合、断开；选择“三挡”，断开、闭合，“三挡”加热时的功率是“二挡”加热时功率的1.5倍，选择“四挡”，、均闭合，此时电热水器在额定功率下工作。温控器开关K的结构如图乙所示，绕O点转动的杠杆OAB和绕点转动的杠杆通过弹簧相连。温包内充满热胀冷缩的感温液体，置于水中，温度与水温一致，水温升高，感温液体膨胀使膜盒顶端在A位置推杠杆OAB，当水温达到设定温度，动触点C与触点2相接，电热水器停止加热。调温旋钮为凹轮结构，绕固定轴M转动，顺时针转动调温旋钮，ME距离减小。[，]

（1）该电热水器储满60L水后，若选择“四挡”加热，加热效率为84%，将水从30℃加热到45℃需要的时间为多少？

（2）电阻的阻值为______Ω，该电热水器在“一挡”工作时的电流为______A（保留1位小数）。

（3）为提高所设定的加热温度，应如何旋转调温旋钮？请写出做法并说明理由。

【详解】解：（1）60L水的质量

将水从30℃加热到45℃水吸收的热量

加热器消耗电能

选择“四挡”，、均闭合，此时电热水器在额定功率下工作，需要的时间

（2）选择“二挡”，闭合、断开，此时单独接入电路，电路功率

选择“三挡”，断开、闭合，此时单独接入电路，电路功率

“三挡”加热时的功率是“二挡”加热时功率的1.5倍，则

则，选择“四挡”，、均闭合，此时、、并联，电路功率

解得，则电阻的阻值

选择“一挡”，、均断开，三个电阻串联，电热水器在“一挡”工作时的电流

（3）温包内充满热胀冷缩的感温液体，置于水中，温度与水温一致，水温升高，感温液体膨胀使膜盒顶端在A位置推杠杆OAB，当水温达到设定温度，动触点C与触点2相接，电热水器停止加热。为提高所设定的加热温度，感温液体膨胀对杠杆OAB的推力变大，根据杠杆平衡条件，应使弹簧对B点的拉力变大，因为顺时针转动调温旋钮，ME距离减小，则应逆时针转动调温旋钮，使ME距离变大，增大弹簧伸长量，使弹簧对B点的拉力变大。

答：（1）将水从30℃加热到45℃需要的时间为1500s；

（2）则电阻的阻值为96.8Ω，该电热水器在“一挡”工作时的电流为1.2A；

（3）应逆时针转动调温旋钮。

考点三．电功率

24．（2025·江苏南京·中考真题）下列估测符合实际的是（　　）

A．中学生正常步行速度约为5km/h	B．一枚一元硬币的质量约为6mg

C．教室内一盏日光灯额定功率约为400W	D．中学生从一楼走到三楼做功约为300J

【答案】A

【详解】A．中学生正常步行速度约为1.1m/s≈4km/h，接近5km/h，故A符合题意；

B．一枚一元硬币的质量约为6g，故B不符合题意；

C．教室内一盏日光灯额定功率一般在40～60W之间，故C不符合题意；

D．中学生的质量约为50kg，重力G=mg=50kg×10N/kg=500N

一层楼的高度为3m，从一楼到三楼上升的高度h=6m；则中学生从一楼走到三楼做功约为W=Gh=500N×6m=3000J，故D不符合题意；

故选A。

25．（2025·江苏扬州·中考真题）如图，电源电压U可调，是阻值为5Ω的定值电阻，为敏感元件，其阻值随电流增大而减小。电源电压从零增大，电路中电流逐渐增大。当电流为0.3A时，两端电压为1.5V。的功率为，的功率为。则（   ）

A．时，可能等于	B．时，一定小于

C．时，一定等于	D．时，一定小于

【答案】B

【详解】当电流为0.3A时，分析电路，此时两端电压为1.5V。由欧姆定律可得

是阻值为5Ω的定值电阻，因此总电阻

此时电源电压为

此时两电阻阻值相等，串联电路电流相等，根据功率计算公式 可得

当时

A．时，电源电压小于3V，电路中总电流减小，则此时的阻值大于5Ω，故，两电阻阻值不相等，电流相等，则，P1不可能等于P2，故A不符合题意；

B．时，电源电压小于3V，电路中总电流减小，则此时的阻值大于5Ω，故，则两电阻阻值不相等，电流相等，则，P1一定小于P2，故B符合题意；

C．时，电源电压大于3V，电路中总电流增大，则此时的阻值小于5Ω，故，电流相等，则，P1一定大于P2，不可能相等，故C不符合题意；

D．时，电源电压大于3V，电路中总电流增大，则此时的阻值小于5Ω，故，电流相等，则，P1一定大于P2，故D不符合题意。

故选B。

26．（2024·江苏连云港·中考真题）如图所示，电源电压不变，闭合开关S后，当滑动变阻器的滑片P向右移动过程中（　　）

A．电流表示数变小，灯变暗	B．电流表示数变大，灯变亮

C．电压表示数不变，灯亮度不变	D．电压表示数变小，灯亮度变亮

【答案】A

【详解】由图可知滑动变阻器与灯泡串联，电压表测量灯泡两端的电压，电流表测电路中的电流；将滑动变阻器的滑片P向右移动过程中，接入电路中的电阻变大，电路中的总电阻变大，根据知，电源电压不变，电路中的总电阻变大，电路中的电流变小，即电流表的示数变小；串联电路电流处处相等，通过小灯泡的电流也减小，故又根据可知，灯泡两端的电压变小，电压表的示数变小，而且灯泡的亮暗取决于实际功率的大小，故灯泡的实际功率变小，灯泡变暗。

故选A。

27．（2023·江苏淮安·中考真题）如图所示的电路中，电源电压恒定，为定值电阻，为电阻箱。闭合开关，调节的阻值，下列关于电流表示数、电压表示数、的功率及的阻值之间的关系图像正确的是（　　）

A． B． C． D．

【答案】B

【详解】A．电流表示数、电压表示数都是定值电阻的电流和电压，因为知，电流与电压成正比，图像是过原点的直线，故A错误；

B．由

知，定值电阻的电功率与电流平方成正比，图像是过原点的直线，故B正确；

C．根据知，的电阻越大，电流中的电流越小，但不是一次函数关系，因而图像不是直线，故C错误；

D．根据可知，电流随着的电阻增大，越来越小，但不可能为0，因而电压也是不可能为0，应该是图像变化越来越慢，无限趋近于0，故D错误。

故选B。

28．（2023·江苏南通·中考真题）知识梳理是物理学习的一种重要方法。同学们按一定特征对质量m、密度ρ、热值q、比热容c、电功W、电功率P等物理量进行了整理，下列四种归纳中不正确的是（　　）

| 物理量 | q、c、W、P | m、ρ | A | 物理量 | ρ、q、c、P | m、W | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 知识内容 | 能量 | 物质 |  | 比值定义 | 是 | 不是 |  |
| 物理量 | m、ρ、q、c | W、P | C | 物理量 | ρ、q、c、P | m、W | D |
| 物质（体）物理属性 | 是 | 不是 |  | 复合单位 | 是 | 不是 |  |

A．A	B．B	C．C	D．D

【答案】D

【详解】（1）质量m是物体的一种属性，是物体含有物质的多少，单位为千克；

（2）密度ρ是物质的一种特性，其大小等于物质的质量与体积之比，单位为千克每立方米；

（3）热值q是物质的一种特性，其大小等于物质完全燃烧放出的热量与质量或体积之比，单位为焦耳每千克或焦耳每立方米；

（4）比热容c是物质的一种特性，其大小等于1千克的物质升高1摄氏度所吸收的热量，单位为焦耳每千克摄氏度；

（5）电功W是表示用电器消耗电能多少的物理量，单位为焦耳；

（6）电功率P是表示用电器消耗电能快慢的物理量，其大小等于消耗的电能与消耗这些电能的时间之比，单位为瓦特。

A．由以上分析可知，q、c、W、P都是与能量相关的物理量，m、ρ是与物质相关的物理量，故A正确，不符合题意；

B．由以上分析可知，ρ、q、c、P的定义均为两个物理量之比，而m、W不是，故B正确，不符合题意；

C．由以上分析可知，m、ρ、q、c都属于物质或物体的属性（特性：特殊的属性），W、P是描述能量的物理量，不属于物质或物体的属性，故C正确，不符合题意；

D．由以上分析可知，ρ、q、c的单位都是两个或两个物理量单位混合而成的，而m、W、P都有专门的单位，故D不正确，符合题意。

故选D。

29．（2023·江苏常州·中考真题）2023年2月，土耳其发生强烈地震，中国救援队携带照明无人机前往救援。白天，为电池充电，此时电池相当于电路中的         。夜晚，无人机先接通照明系统，再接通动力系统升空，照明系统和动力系统         联。无人机悬停并提供照明时，电池可释放电能，动力和照明系统的电功率分别为和，此状态下无人机至多持续工作         h，需要更换电池。

【答案】     用电器     并     2

【详解】[1]为电池充电时，电池消耗电能，电能转化为化学能，电池相当于用电器。

[2]无人机先接通照明系统，再接通动力系统升空，说明照明系统和动力升空系统互不影响，因此是并联的。

[3]照明系统和动力升空系统并联，电路中总功率为

无人机最多工作的时间为

20．（2023·江苏镇江·中考真题）小明发现家中有一段足够长且粗细均匀的电阻丝，他想用来制作电加热器。不考虑电阻丝阻值随温度的变化。

（1）小明截取5cm长电阻丝，用图1电路来测量其阻值R0。

①用笔画线代替导线，请在图中将实验电路连接完整；

②闭合开关前，滑动变阻器的滑片应置于最     端；

③小明根据实验数据得到的U-I图线如图2所示，则R0=     Ω。

（2）小明选择以下器材制作电加热器：熔断器（允许通过的最大电流为12A）；R1、R2是从上述电阻丝中截取的两段，R1长22cm；开关若干；导线若干。

①电阻丝R1=     Ω；

②图3是小明制作的电加热器，其低温挡功率为880W，则R2长度为     cm；

③小明将图3改装成图4所示的电加热器。他调试时发现该电加热器不能正常工作，你认为原因是     ；

④解决③中问题后，小明利用选择的器材又对图4电加热器进行改装，使其具有“四挡”调温功能，请帮他在图5虚线框内画出改装电路图。

【答案】            右     5     22     33     见解析

【详解】（1）[1]动变阻器、电流表与电阻丝串联接入电路，滑动变阻器应该一个上接线柱和一个下接线柱接入电路，电路图如图所示：

[2]为了保护电路，闭合开关前，滑动变阻器滑片要处于阻值最大处，所以滑动变阻器的滑片应置于最右端。

[3]由图2可知，当R0两端的电压为3V时，通过R0的电流为0.6A，根据欧姆定律的计算公式可知，R0的阻值为

（2）[4]R0是一根5cm长的电阻丝，则电阻丝每1cm的电阻值为1Ω，则电阻丝R1的阻值

R1=22cm×1Ω/cm=22Ω

[5]由图3可知，当开关S1闭合、S2断开时，R1、R2串联，根据串联电路的电阻特点可知，此时电路中的总电阻最大，由电功率的计算公式可知，此时电路中的总功率最小，电加热器处于低温挡；所以低温挡工作时电路中的总电阻为

根据串联的电路的电阻特点可知，R2的阻值

R2=R-R1=55Ω-22Ω=33Ω

则R2的长度为

[6]由图4可知，当开关S1、S2都闭合时，R1、R2并联，根据并联电路的电阻特点可知，此时电路中的总电阻最小，根据

可知，此时电路中的总功率最大，电加热器处于高温挡；根据并联电路的电流特点可知，高温挡工作时，干路的总电流

根据题意可知，熔断器允许通过的最大电流为12A，则高温挡工作时熔断器会熔断，所以该电加热器不能正常工作。

[7]根据电功率的计算公式可知，当电路中的电阻改变时，电路中的功率发生改变，据此设计四个不同电阻的电路，实现使其具有“四挡”调温功能，由于R1、R2的阻值不相等，当只有R1或只有R2工作时，分别是一个挡位，当R1、R2串联时是一个挡位，当R1、R2并联时是一个挡位，电路图如图所示：

31．（2024·江苏镇江·中考真题）某油电混合动力汽车沿平直公路以的速度匀速行驶，从A处到B处用时，此过程中汽油燃烧释放热量的30%用于驱动汽车匀速行驶。汽车行驶过程中所受阻力恒为。设汽油在汽缸内完全燃烧，且热值近似取。

(1)求A、B两地间的距离。

(2)求在上述行驶过程中：

①牵引力对汽车所做的功。

②消耗的汽油质量。

(3)从B处开始，司机关闭发动机，汽车滑行至C处停止。在此过程中，汽车通过动能回收装置将动能减少量的60%转化为电能。若这些电能可供功率为的用电器持续工作。求汽车在B处时的动能。

【详解】（1）A、B两地间的距离

（2）①汽车匀速行驶，汽车受到的牵引力等于阻力，即

牵引力所做的功

②汽油燃烧放出的热量

消耗的汽油质量

（3）用电器消耗的电能

汽车在B处时的动能

32．（2024·江苏连云港·中考真题）小明家的电水壶的内部电路如图甲所示，其中为电热丝，S是电源开关，是温控开关（水温达到100℃，自动由加热状态切换为保温状态）。该电水壶的部分重要参数如图乙所示。已知电源电压为220V。求：

（1）当开关S闭合，断开时，电路中的电流。

（2）当开关S和均闭合时，的电功率。

（3）在加热状态下，该电水壶工作50s消耗的电能。

【答案】（1）0.2A；（2）836W；（3）

【详解】解：（1）当开关S闭合，断开时，电路是由R2组成的简单电路；当开关S和S0均闭合时，电路是由R2和R1组成的并联电路，由于并联电路电阻比并联的任何一个电阻的阻值都小，根据可知，电水壶处于加热状态；当开关S闭合，S0断开时，电水壶处于保温状态，则

（2）当开关S和均闭合，电路是由R2和R1组成的并联电路，此时电水壶处于加热状态，功率等于两电阻功率之和，R1的电功率为

（3）在加热状态下，该电水壶工作50s消耗的电能

答：（1）当开关S闭合，S0断开时，电路中的电流为0.2A；

（2）当开关S和S0均闭合时，R1的电功率为836W；

（3）在加热状态下，该电水壶工作50s消耗的电能为4.4×104J。